Proširenje Morse enkodera/dekodera na PYNQ-Z2:

PS-PL AXI komunikacija i UART izlaz na serijski terminal

Ovaj dokument opisuje proširenje postojećeg hardverskog (PL-only) Morse enkodera/dekodera za PYNQ-Z2 (XC7Z020) dodavanjem ARM procesora (PS) i AXI komunikacije između PS i PL. Dekodirana slova se sada, pored postojećeg RGB LED echo-a, šalju i preko PS UART-a na serijski terminal računara.

# 1. Pregled izmena

Osnovna logika dekodiranja Morzeovog koda (debounce, edge_detect, long_press_detect, morse_fsm, morse_decoder_table, message_buffer, morse_replay, morse_echo) ostaje potpuno nepromenjena. Dodato je samo:

- Novi modul axi_pl_bridge.v - latch + CDC (clock-domain-crossing) sinhronizacija prema AXI GPIO IP-u

- 3 nova porta na morse_top.v: uart_ascii_data[7:0], uart_data_valid, ps_ack (interni, AXI domen - nisu fizički FPGA pinovi)

- ZYNQ7 Processing System + AXI GPIO IP u novom block design-u (tcl/build_project_ps.tcl)

- Osnovna C aplikacija za PS (sdk_app/src/main.c) koja prosleđuje karaktere na UART (mogao sam koristiti I Python, ali nije imalo potrebe)

Originalni FPGA projekat (tcl/build_project.tcl, bez PS-a) ostaje dostupan i radi i dalje, ovo je dodatna, paralelna varijanta projekta. Nisam hteo da brisem I menjam originalne fajlove I skripte.

# 2. Blok dijagram sistema

# 3. Komunikacija između PS i PL preko AXI interfejsa

## 3.1 Raspodela signala

| Signal | Pravac | Širina | Namena |
| --- | --- | --- | --- |
| uart_ascii_data[7:0] | PL -> PS | 8 bita | Dekodovani ASCII karakter (npr. 'S', 'O', razmak) |
| uart_data_valid | PL -> PS | 1 bit | 1 = nov karakter čeka da ga PS pokupi preko AXI GPIO Channel 1 |
| ps_ack | PS -> PL | 1 bit | Puls od PS-a (AXI GPIO Channel 2) - potvrda da je karakter pokupljen |

## 3.2 Protok jednog karaktera (handshake)

- Korisnik otkucava slovo na dugmićima (BTN0/BTN1) i potvrdjuje ga kratkim pritiskom BTN3

- morse_fsm.v generiše char_ready puls; morse_top.v koristi postojeći morse_decoder_table da iz simbola izvuče ASCII karakter

- axi_pl_bridge.v upisuje ASCII karakter u registar i podiže data_valid = 1 (u sistemskom PL clock domenu, 125 MHz)

- AXI GPIO IP (Channel 1, konfigurisan kao ulaz) prosleđuje ova dva signala (9 bita ukupno) na svoj AXI4-Lite data registar

- PS (ARM Cortex-A9) u beskonačnoj petlji (main.c) periodično čita taj registar preko XGpio_DiscreteRead()

- Kada PS pročita data_valid = 1: ispisuje ASCII karakter preko xil_printf() na PS UART0 (stdout) - karakter se odmah pojavljuje na serijskom terminalu računara

- PS zatim upisuje kratak puls 1 -> 0 na AXI GPIO Channel 2 (izlaz) - ovo je ps_ack signal

- axi_pl_bridge.v sinhronizuje ps_ack (2 flip-flopa, isti princip kao debounce.v) u PL clock domen, detektuje rastuću ivicu i obara data_valid - PL je sada slobodan da prihvati sledeći karakter

Pošto karakteri stižu na ljudskom tempu kucanja (stotine milisekundi po karakteru), a PS polling petlja i AXI4-Lite transakcije traju mikrosekunde, gubitak karaktera praktično nije moguć u normalnoj upotrebi.

# 4. PS strana - bare-metal aplikacija

Aplikacija (sdk_app/src/main.c) radi bez operativnog sistema (standalone domen u Vitis-u). Ključni delovi koda:

- XGpio_Initialize() i XGpio_SetDataDirection() — inicijalizacija AXI GPIO drajvera

- Beskonačna petlja: XGpio_DiscreteRead() čita Channel 1, provera bit[8] (data_valid)

- xil_printf("%c", ascii_char) — ispis karaktera na UART0 (standardni Zynq stdout)

- XGpio_DiscreteWrite() na Channel 2 — slanje ACK pulsa nazad ka PL-u

# 5. Serijski terminal - podešavanje i veza

PS UART0 (MIO 14/15) je na PYNQ-Z2 fabrički vezan na FTDI USB-UART čip - isti mikro-USB kabl koji se koristi za JTAG programiranje nosi i UART signal, bez ikakvog dodatnog hardvera. Pri prvom povezivanju na Windows-u pojavljuju se dva COM porta (jedan JTAG, jedan UART); potreban je onaj sa većim brojem.

PuTTY (Windows):

- Connection type: Serial

- Serial line: COMx (videti Device Manager → Ports (COM & LPT))

- Speed: 115200, Data bits: 8, Stop bits: 1, Parity: None, Flow control: None

Linux / macOS:

ls /dev/ttyUSB*                    # pronaći tačan port

screen /dev/ttyUSB1 115200

minicom -D /dev/ttyUSB1 -b 115200

Kada je bitstream programiran i PS aplikacija pokrenuta, svako potvrđeno slovo (kratak pritisak BTN3) odmah se pojavljuje kao karakter u terminalu. Replay (dug pritisak BTN3 ≥ 1.5 s) ispisuje celu poruku odjednom.